10 ประเด็นที่ reviewer น่าจะใช้ตีตกเปเปอร์นี้ (ประเมินจากข้อมูลและข้อจำกัดที่ตรวจพบจริง ไม่ใช่การคาดเดาทั่วไป)

| # | ประเด็น | เหตุที่ถูกตีตก | สิ่งที่ต้องทำเพื่อแก้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ไม่ได้วัด f′c จริง (ใช้ค่า nominal 50/150/240 ksc; 14.7 กับ 23.5 MPa ต่างกันแค่อายุบ่ม 7 vs 14 วัน และเป็นปูนแห้งตัวเดียวกัน) | ทุกข้อสรุปเรื่อง "ผลของกำลังอัด" ไม่มีฐานรองรับ อาจเป็น desk reject | ถ้ามีผลทดสอบลูกบาศก์ให้นำมาใช้; ถ้าไม่มี ต้องหล่อและทดสอบชุดใหม่ |
| 2 | ที่มาของข้อมูลไม่โปร่งใส/ไม่มี raw data (ตัวอย่างที่ 5 ของทุกกลุ่ม, GFRP 25 จาก 45 ค่าต่างจากรายงาน, นักศึกษาไม่ยอมเปิดเผยไฟล์ดิบ, CV ของ GFRP ต่ำผิดปกติ 2–7%) | วารสารที่มีนโยบาย data availability จะขอ raw load–slip; ถ้าให้ไม่ได้ จะถูกสงสัยเรื่อง data integrity | กู้ไฟล์จากเครื่อง UTM/LINE/รูปถ่าย; ถ้าไม่ได้ ให้ตัดกลุ่มที่ไม่มีหลักฐาน |
| 4 | วิธีทดสอบไม่เป็นมาตรฐานปัจจุบัน (ASTM C234 ถูกยกเลิก 2000; ลูกบาศก์ 150 มม., l_e = 140 มม. = 11.7–23.3 d_b เทียบกับ 5 d_b ของ ACI 440.3R B.3) | τ เป็นค่าเฉลี่ยตลอดความยาวฝังยาว ไม่ใช่ bond strength ที่เทียบกับโค้ดได้ | เพิ่มชุด l_e = 5 d_b หรือทดสอบ beam test; ใช้และรายงานกราฟ load–slip (ตอนนี้ไม่ได้วิเคราะห์) |
| 7 | ไม่ทราบสมบัติเหล็ก/GFRP (ไม่ได้วัด yield ของ SR24 ใช้ 235 MPa จากแคตตาล็อก; RB12 ที่ 23.5 MPa มี bar stress เฉลี่ย 244 MPa → τ เป็นแค่ lower bound; กลุ่ม RB12 4.9 MPa ถูกบันทึกว่าเหล็กครากที่ 146 MPa ซึ่งขัดแย้งกัน; GFRP ไม่มีผู้ผลิต/ผิว/E/f_fu) | บอกไม่ได้ว่าล้มเหลวที่ interface หรือที่เหล็ก | ทดสอบ tensile coupon ทุกขนาด และรายงาน GFRP ตามสเปกผู้ผลิต |